SELETUSKIRI

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS

Koostatud on detailplaneering Vihula vallas,Võsu alevikus,Mere tn.93 asuvale kinnistule.

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Ira Raamatu taotluse põhjal  VihulaValla-

valitsuse  poolt tehtud korraldus nr.370,27.05.2009. “Detailplaneeringu koostamise algatamine Võsu aleviku Mere t.93 maaüksusele” ning sama korralduse põhjal väljastatud “Detailplaneeringu lähteseisukohad”.

Keskkonnaameti kiri nr.V6-4/7190-2 ,24.04.2009. “Seisukoht detailplaneeringu algatamisele”.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on:

- kinnistu jagamine

- ehitusõiguse määramine

- ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine

- liikluskorralduse määramine

- haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine

- kujade määramine

- tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine ning muude seadusest ja teis-

- test õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine pla-

- neeritaval maa-alal.

- LÄHTEOLUKORD

- Kehtivad planeeringud

- Vihula valla üldplaneering (kehtestatud 13.08.2003).

- Katastriüksused,sihtotstarbed

- Planeeringualal asub üks katstriüksus pindalaga 2173 m2.Antud katastriüksuse ,Mere tn.93 (katastritunnus 92201:001:0008) maa sihtotstarbeks on elamumaa.

- Kinnistu on hoonestatud,piirneb kinnistutega Mere tn.95 (92201:001:1120),Mere tn.91 (92201:001:0840),Mere tn.91a(92201:001:00459,Aia tn.4(92201:001:0843),Aia tn.8 (92201:001:0844) ja Tiigi2 kinnistuga (92201:004:1760).Piirnevate kinnistute sihtotstarve – elamumaa.Põhjas ja läänes piineb kinnistu veel liiklusmaaga.

- Kinnistutel on valdavalt looduslik haljastus.

- Ehituslik ja looduslik situatsioon

- Planeeringuala asub Võsu aleviku läänepoolses otsas,olles üks viimaseid Mere tänava äärseid kinnistuid,asub tänavajoonest tunduvalt tagapool.Naaberkruntide hoonestus on põhiliselt eelmise sajandi erinevatel ajajärkudel ehitatud puidust hooned.Planeeritavast kinnistust lõuna pool asuvad 1960-80-ndatel aastatel ehitatud suvilad (suvilakooperatiiv), mis on ühekorruselised,madala viilkatusega või laia katusekarniisiga puithooned.

- Planeeritava kinnistu idaosas paikneb eelmise sajandi algul ehitatud puitelamu,millele on 1990-ndate alguses tehtud Mere tänava poole juurdeehitus.Kinnistul asub veel kelder.

- Olemasoleva kõghaljastuse moodustavad põhiliselt männid,üksikud lehtpuud ning üks kuusk.Maapinna reljeef tõuseb lõuna suunas.

- Kinnistut läbib veetrass ja kõrgepinge kaabelliin .

- Liikluskorraldus

- Kinnistule on juurdepääs Mere tänavalt olemasolevat pinnaseteed mööda.

- ARHITEKTUUR-PLANEERIMISLAHENDUS

- Maa-ala sihtotstarve ja krundijaotus

- Planeeritava kinnistu maa sihtotstarve on väikeelamumaa.

- Planeeringuga jagatakse kinnistu kaheks: ida poole jääb olemasoleva hoonestusega kinnistu suurusega 1006 m2 (aadressiettepanek Mere tn.93) ja lääne poole hoonestamata kinnistu suurusega 1167 m2 (aadressiettepanek Mere tn.93a).Kinnistute sihtotstarbeks jääb väikeelamumaa.

- Ehitusõigus

- Mere tn 93 ehitusõigusena on fikseeritud olemasolev olukord.

- Tekkivale uuel kinnistul (Mere tn.93a) on määratud ehitusala.Planeeritud on üks hoone (elu-ja abiruumid ühes terviklikus mahus kompaktsena),kuna ehitusala on piiratud (kõrghaljastus,kitsendusalad jms).

- Hoone katuseharja maksimaalne kõrgus planeeritavast maapinnast kuni 7.0  m,korruselisus – 2.Katusekalle 15.

- Planeeritava hoone elamu (eluruumide)osa on ette nähtud 2-korruseline,liituv abiruumide maht (garaaž-kuur jms) ühekorruseline.

- Välisviimistluses kasutatakse looduslikke materjale – laudvooder, paest tugimüürid ja sokkel.Katus – valtsplekk.

- Liikluskorraldus

- Juurdepääs krundile Mere tänavalt.Parkimine toimub krundisiseselt (katusealune,

- garaaž).

- KAITSEVÖÖNDID,PIIRANGUD,SERVITUUDID,KITSENDUSED

- Tehakse  ettepanek teeservituudi seadmiseks Mere tänavalt kuni planeeritavate

- Kinnistuteni.

- Kitsendusalad moodustatakse kinnistut läbivatele kommunikatsioonidele.

- Elektriliinide kaitsevööndid ja kaugus rajatistest

- Alus:Elektriohutusseadus (RT I 2002,49,310,§15 lõige 4) alusel kehtestatud VV mää-

- rus 2.juuli 2002 nr.211.

- Maakaabelliinide kaitsevöönd on maa-ala,mida piiravad mõlemal pool liini 1 m kau-

- gusel äärmistest kaablitest paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

- Alus: EPN 17

- Kanalitaelektri-ja sidekaablite kaugus hoonete ja rajatiste vundamentidest peab ole-

- ma vähemalt 0.6 m.

- Veetorustike kaugus rajatistest ja tehnovõrkudest

- Alus:EPN 17

- Kaugus hoonete vundamendist 5 m;puutüvedest 2 m;kanalisatsioonitrassist 1.5 m.

- Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni maa-aluste torustike kaitsevööndid

- Alus:Keskkonnaministri 16.detsembri 2005.a määrus nr.76§2 lg 2

- Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonimaa-aluste vabavoolsete torustike kaitsevööndi ula-

- tus torustiku telgjoonest mõlemale poole on: 1)torustikul,mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2m sügavusele - 2m.

- HEAKORRASTUS,KATTEGA ALAD

- Heakorrastus

- Säilub kinnistu reljeef ja pinnakate,samuti kõrghaljastus (v.a. üks kuusk,mille likvideerimiseks on Vihula Vallavalitsus väljastanud raieloa nr.9-5.1/1448 16.juuli 2009.

- Kattega alad

- Juurdepääsutee ja majaesise platsi pinnas tugevdatakse killustikuga.

- Piirded

- Tänavapoolne piire(väravad) - teraspostidega puitlattpiire kõrgusega 1m.Kruntidevahelised

- piirded: metallvõrk,puitpiirded.

- KESKKONNAKAITSE

- Planeeringu lähteülesande järgi pole planeeringualal keskkonnamõjude hindamine

- nõutav.

- Olmeprügi kogumiseks on kinnistul ette nähtud konteineri koht (kaugus tänavast

- vastavalt jäätmeveolepingule).

- Sajuveed immutatakse pinnasesse.

- TULEOHUTUS

- Juurdepääs krundile Mere tänavalt ja Tiigi tn.suvilate poolt teelt..Lähim hüdrant Mere tn.veetrassil.

- Tuleohutuse tagamiseks projekteeritavates hoonetes lähtuda Vabariigi Valitsuse

- 27.oktoobri 2004. a määrusest nr.315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohu-

- tusnõuded”

- TEHNOVÕRGUD

- Olemasolev olukord

- Kinnistut läbivad ida-lääne suunaliselt veetrass ning kõrgepinge kaabelliin.

- Olemasolev hoone on ühendatud Mere tn.kanalisatsioonitrassiga.

- Elektriliitumiskilbid on olemas nii olemasolevale hoonele kui ka uue kinnistu jaoks.

- Elektrivarustus

- Olemasolevad liitumised.

- Veevarustus ja kanalisatsioon

- Mere tn.93 kinnistu on ühendatud asulavõrkudega.

- Mere tn.93a ühendatakse asulavõrkudega vastavalt liitumistingimustele.

- KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD ABINÕUD

- Detailplaneering on koostatud lähtudes “EVS 809-1:2002 kuritegevuse ennetamine.

- Linnaplaneering ja arhitektuur”.Kuritegevuse riskide ennetamiseks järgida hoonete

- projekteerimisel ja edasisel ekspluatatsioonil järgmisi abinõusid:

- Hea vaade elamute akendest rõdudele ja aedadelevähendab salajasi vargusi

- kasutada välisuksena turvalukkudega turvaust,kasutada turvaketti ja uksesilma

- Paigaldada rõduustele täiendavad kinnitused

- hoonetesse projekteerida valveteenus,leping sõlmida soovitavalt turvafirmaga

- hoida välisuks lukus ka kodusviibimise ajal

- näha ette välisukse ja krundi valgustus

- luua hea nähtavus

- kurtegevust kui probleemi teadvustada paikkonna elanike poolt ja sellest ajenda-

- tud ühist kokkuleppelist või organiseeritud tegutsemist kuritegude ennetamise

- eesmärgil.Luua/liituda naabrivalvega.

- Pikemaajalisel mujalviibimisel paluda usaldusväärsetel naabritel või tuttavatel

- regulaarselt tühjendada postkasti ja oma kodul silm peal hoida.paigaldada

- autonoomne signalisatsioon ja informeerida naabreid kuidas käituda alarmi

- korral.

- Kergestisüttiva prahi kiire koristamine,süttimatust materjalist prügikonteinerite

kasutamine vähendavad süütamiste riski.

Koostas:                                 A.Uukado 09.2009.

SISUKORD

1.Menetlusdokumendid

2.Seletuskiri							lk.1-4

3.Planeeringu põhijoonis					lk.5

4.Väljavõte maa-ameti kaardiserverist			lk.6-7

5.Maa-ala geodeetiline plaan				lk.8

6.Keskkonnaameti Viru Regiooni kiri

nr.V6-5/35722-44,12.03.2010.				lk.9-10

7.Terviseameti Ida Talituse kiri

nr.9.3-1/47-1,02.02.2010.				lk.11

8.Keskkonnaameti e-kiri 10.01.2010

(eskiisi arutelu kohta)					lk.12

9.Mere tn93 det.planeeringu eskiiside

arutelu 21.12 2009.					lk.13

10.Keskkonnaameti kiri 17.12.2009.

nr.V 6-5/35722-2						lk.14-16

11.Vihula Vallavalitsuse raieluba

nr.9-5.1/1448						lk.17

12.Detailplaneeringu lähteseisukohad

    - lk.18-19

13.Vihula Vallavalitsuse korraldus

nr.370,27.05.2009.

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Võsu aleviku Mere tn.93 maaüksusele.		lk.20

14.Keskkonnaameti kiri 24.04.2009

nr.V6-4/7190-2						lk.21

A.Uukado   01.2010.